# adaptive layout 실험 결과 전체 (2026-10-03 ~ 10-08)

모든 실험: Saffar multi_part 데이터(구성·생산율) 기반, z 모델, off(위치 고정) → joint(이동+재구성 허용, off 해로 warm start).

이득 = off − joint, %는 off 대비. 증명 범위 = [max(0, off bound − joint 해), off 해 − joint bound].

등급: A 정확(둘 다 최적) / B 하한 증명(off 최적 → 찾은 이득이 확실한 하한) / C(둘 다 미증명).

이동비는 따로 적지 않으면 0(이득의 상한).

## 요약

### 실험 묶음 개요

| # | 실험 | 날짜 | 규모 | 현실성 | 핵심 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Saffar 원본 (기준) | 이전 | 2문제 | ✅ | 단일부품 0.07%, 다중부품 ≥ 0.35% |
| 1 | 요인실험 (부품 수 × 레이아웃 × 공정 겹침 × 수요) | 10/3~4 | 38셀 | ✅ (이동비 0) | 1부품 ≈ 0, 비공유 > 공유 12/12쌍 |
| 2 | 증명 실험 (off에 Cutoff) | 10/6 | 6셀 | ✅ | 4x4·4x5에서 이득 > 0 증명 3셀, 미결 3셀 |
| 3 | 재구성비 2:1 vs 4:1 | 10/3, 10/6 | 8쌍 | ✅ | 일관된 효과 없음 |
| 4 | 반복 시퀀스 | 10/3, 10/6 | 5셀 | ✅ | 반복 셀은 판정 불가 (gap 12~18%) |
| 5 | 이동비 손익분기 | 10/6 | 4점 | ✅ | 1칸당 42 미만이면 이득 > 0 |
| 6 | 현실 가정 탐색 | 10/8 | 18셀 + 스윕 36회 | ✅ | 비공유 + 제품 교체 + 이동비 10 → 2.1~3.2% 증명 |
| 7 | ⚠ 비현실 가정 (40/0 교대, 완전 역순, 재구성 금지) | 10/7 | 17셀 + 스윕 | ❌ | 최대 9%, 상한 참고용으로만 |

### 증명된 이득 (현실적 가정만, 큰 순서)

| 조건 | 이동비 (1칸당) | 증명 범위 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3x4, 3부품 비공유, 수요 0.5배 | 0 | 2.99~4.04% | off 최적 |
| 같은 셀 | 5 / 20 | ≥ 2.57% / ≥ 1.39% | off 최적 |
| 12슬롯, 비공유, Saffar 수명주기 | 10 | 2.14~3.23% | off 최적 |
| 4x4, 3부품 비공유, 수요 0.5배 | 0 | ≥ 2.18% | 하한 증명 |
| 12슬롯, 비공유, 세대 교체 | 10 | 1.83~5.22% | off 최적 |
| 12슬롯, 중간(공통 첫 공정), Saffar 수명주기 | 10 | 1.08~2.99% | off 최적 |
| 3x4, 3부품 공유(Saffar 순서), 수요 0.5배 | 0 | 0.97~1.48% | off 최적 |
| 12슬롯, 중간, 완만 | 10 | 0.95% | 정확 |
| 12슬롯, 공유, Saffar 수명주기 | 10 | 0.42~0.93% | off 최적 |
| Saffar 원본 다중부품 (4x5) | 0 | ≥ 0.35% | off 최적 |
| 4x4 0.75배, 4x5 0.5배 (3·5부품), 모두 비공유 | 0 | > 0 | Cutoff 증명 |

### 요인별 효과

| 요인 | 효과 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 공정 공유 정도 | 비공유 > 중간 > 공유 | 요인실험 12/12쌍, 현실 실험 4/4 (구성 변화가 있는 패턴), 3쌍은 구간 분리 |
| 제품 구성 변화 | 변화가 없거나 작으면 ≈ 0~1% | 1부품 10셀, 모든 제품을 계속 생산하는 완만 패턴 |
| 이동비 | 1칸당 10이면 2~3%, 30이면 ≤ 0.8%, 손익분기 약 42 | 스윕 |
| 재구성비 비율 | 일관된 효과 없음 (정적 해가 재구성 대신 구매로 우회) | 8쌍 |
| 수요 배율 | 뚜렷한 방향 없음 | 요인실험 |
| 레이아웃 크기 | 판정 불가 (큰 레이아웃은 10분 안에 gap이 큼) | 15슬롯·5x6 |
| 반복 시퀀스 | 판정 불가 | 5셀 |

### 남은 미결

| 셀 | 상태 |
| --- | --- |
| 4x5 · 비공유 · 1.0배 (원래 Saffar 규모) | 증명선 55 앞에서 사용자 요청으로 중단 |
| 4x5 · 5부품 비공유 · 0.75배 | 1시간에 559 부족, 약 10시간 필요 추정 |
| 15슬롯 현실 가정 9셀 | 10분으로는 판정 불가 |

## 0. 기준: Saffar 원본 (이전 세션 결과)

| 문제 | off | joint | 이득 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 예제 1 single_part (16슬롯) | 22,910 (최적) | 22,894 (최적) | 16 (0.07%) | 정확 |
| 예제 2 multi_part (20슬롯) | 35,775 (최적, 48.1시간 증명) | 35,651 | ≥ 124 (≥ 0.35%) | 하한 증명 |

## 1. 요인실험 (10/3~10/4, 66셀 중 38셀 실행 후 중단, 이동비 0, 재구성 50/25, 600초)

요인: 부품 수 {1,3,5} × 레이아웃 × 공정 겹침 {low: 제품별 전용, high: Saffar 순서} × 수요 배율(총수요 370 기준). 1부품은 B(2>12>11).

미실행 28셀(5x6 일부·5x7)과, Claude가 만든 기계 대수 하한으로 미리 뺀 34셀은 표에 없음.

| 셀 | 조건 | off (gap) | joint (gap) | 찾은 이득 | 증명 범위 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F_3x4_p1_na_u050 | 3x4, 1부품, -, 수요 0.50배 | 최적 17,276 (0.00%) | 최적 17,276 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.00 ~ 0.00% | A 정확 |
| F_3x4_p3_low_u050 | 3x4, 3부품, 비공유, 수요 0.50배 | 최적 17,730 (0.00%) | 시간초과 17,200 (1.09%) | 530 (2.99%) | 2.99 ~ 4.04% | B 하한 증명 |
| F_3x4_p3_high_u050 | 3x4, 3부품, 공유, 수요 0.50배 | 최적 17,829 (0.00%) | 시간초과 17,656 (0.51%) | 173 (0.97%) | 0.97 ~ 1.48% | B 하한 증명 |
| F_3x4_p5_high_u050 | 3x4, 5부품, 공유, 수요 0.50배 | 최적 19,027 (0.00%) | 최적 18,925 (0.00%) | 102 (0.54%) | 0.54 ~ 0.54% | A 정확 |
| F_4x4_p1_na_u050 | 4x4, 1부품, -, 수요 0.50배 | 최적 17,456 (0.00%) | 최적 17,452 (0.00%) | 4 (0.02%) | 0.02 ~ 0.02% | A 정확 |
| F_4x4_p1_na_u075 | 4x4, 1부품, -, 수요 0.75배 | 최적 26,262 (0.00%) | 최적 26,262 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.00 ~ 0.00% | A 정확 |
| F_4x4_p3_low_u050 | 4x4, 3부품, 비공유, 수요 0.50배 | 시간초과 18,026 (0.98%) | 시간초과 17,456 (3.73%) | 570 (3.16%) | 2.18 ~ 6.77% | C 하한>0 |
| F_4x4_p3_low_u075 | 4x4, 3부품, 비공유, 수요 0.75배 | 시간초과 26,707 (3.09%) | 시간초과 26,110 (6.31%) | 597 (2.24%) | 0.00 ~ 8.41% | C 판정불가 |
| F_4x4_p3_high_u050 | 4x4, 3부품, 공유, 수요 0.50배 | 최적 17,981 (0.00%) | 시간초과 17,820 (1.05%) | 161 (0.90%) | 0.90 ~ 1.94% | B 하한 증명 |
| F_4x4_p3_high_u075 | 4x4, 3부품, 공유, 수요 0.75배 | 최적 26,335 (0.00%) | 시간초과 26,182 (1.11%) | 153 (0.58%) | 0.58 ~ 1.68% | B 하한 증명 |
| F_4x4_p5_high_u050 | 4x4, 5부품, 공유, 수요 0.50배 | 최적 19,227 (0.00%) | 시간초과 19,129 (0.21%) | 98 (0.51%) | 0.51 ~ 0.72% | B 하한 증명 |
| F_4x4_p5_high_u075 | 4x4, 5부품, 공유, 수요 0.75배 | 시간초과 27,511 (0.91%) | 시간초과 27,278 (1.13%) | 233 (0.85%) | 0.00 ~ 1.96% | C 판정불가 |
| F_4x5_p1_na_u050 | 4x5, 1부품, -, 수요 0.50배 | 최적 18,076 (0.00%) | 최적 18,064 (0.00%) | 12 (0.07%) | 0.07 ~ 0.07% | A 정확 |
| F_4x5_p1_na_u075 | 4x5, 1부품, -, 수요 0.75배 | 시간초과 27,199 (1.49%) | 시간초과 27,195 (2.57%) | 4 (0.01%) | 0.00 ~ 2.58% | C 판정불가 |
| F_4x5_p1_na_u100 | 4x5, 1부품, -, 수요 1.00배 | 최적 35,840 (0.00%) | 시간초과 35,818 (0.85%) | 22 (0.06%) | 0.06 ~ 0.91% | B 하한 증명 |
| F_4x5_p3_low_u050 | 4x5, 3부품, 비공유, 수요 0.50배 | 시간초과 18,418 (2.19%) | 시간초과 18,088 (4.65%) | 330 (1.79%) | 0.00 ~ 6.36% | C 판정불가 |
| F_4x5_p3_low_u075 | 4x5, 3부품, 비공유, 수요 0.75배 | 시간초과 27,455 (7.07%) | 시간초과 26,938 (7.65%) | 517 (1.88%) | 0.00 ~ 9.39% | C 판정불가 |
| F_4x5_p3_low_u100 | 4x5, 3부품, 비공유, 수요 1.00배 | 시간초과 33,477 (2.94%) | 시간초과 33,061 (5.00%) | 416 (1.24%) | 0.00 ~ 6.18% | C 판정불가 |
| F_4x5_p3_high_u050 | 4x5, 3부품, 공유, 수요 0.50배 | 최적 18,425 (0.00%) | 시간초과 18,408 (2.69%) | 17 (0.09%) | 0.09 ~ 2.78% | B 하한 증명 |
| F_4x5_p3_high_u075 | 4x5, 3부품, 공유, 수요 0.75배 | 시간초과 27,233 (1.44%) | 시간초과 27,123 (2.81%) | 110 (0.40%) | 0.00 ~ 3.21% | C 판정불가 |
| F_4x5_p3_high_u100 | 4x5, 3부품, 공유, 수요 1.00배 | 시간초과 35,775 (1.34%) | 시간초과 35,651 (2.03%) | 124 (0.35%) | 0.00 ~ 2.37% | C 판정불가 |
| F_4x5_p5_low_u050 | 4x5, 5부품, 비공유, 수요 0.50배 | 시간초과 24,128 (4.15%) | 시간초과 23,527 (4.12%) | 601 (2.49%) | 0.00 ~ 6.51% | C 판정불가 |
| F_4x5_p5_low_u075 | 4x5, 5부품, 비공유, 수요 0.75배 | 시간초과 31,106 (7.61%) | 시간초과 29,805 (6.46%) | 1301 (4.18%) | 0.00 ~ 10.37% | C 판정불가 |
| F_4x5_p5_high_u050 | 4x5, 5부품, 공유, 수요 0.50배 | 시간초과 19,777 (0.00%) | 시간초과 19,749 (1.81%) | 28 (0.14%) | 0.06 ~ 1.95% | C 하한>0 |
| F_4x5_p5_high_u075 | 4x5, 5부품, 공유, 수요 0.75배 | 시간초과 28,355 (1.69%) | 시간초과 28,286 (4.17%) | 69 (0.24%) | 0.00 ~ 4.41% | C 판정불가 |
| F_4x5_p5_high_u100 | 4x5, 5부품, 공유, 수요 1.00배 | 시간초과 38,279 (0.75%) | 시간초과 38,152 (1.59%) | 127 (0.33%) | 0.00 ~ 1.92% | C 판정불가 |
| F_5x6_p1_na_u050 | 5x6, 1부품, -, 수요 0.50배 | 최적 18,435 (0.00%) | 시간초과 18,430 (2.45%) | 5 (0.03%) | 0.03 ~ 2.47% | B 하한 증명 |
| F_5x6_p1_na_u075 | 5x6, 1부품, -, 수요 0.75배 | 시간초과 27,627 (1.47%) | 시간초과 27,627 (1.87%) | 0 (0.00%) | 0.00 ~ 1.87% | C 판정불가 |
| F_5x6_p1_na_u100 | 5x6, 1부품, -, 수요 1.00배 | 최적 36,400 (0.00%) | 시간초과 36,395 (0.35%) | 5 (0.01%) | 0.01 ~ 0.37% | B 하한 증명 |
| F_5x6_p1_na_u125 | 5x6, 1부품, -, 수요 1.25배 | 최적 46,058 (0.00%) | 시간초과 46,048 (1.24%) | 10 (0.02%) | 0.02 ~ 1.26% | B 하한 증명 |
| F_5x6_p3_low_u050 | 5x6, 3부품, 비공유, 수요 0.50배 | 시간초과 18,586 (1.38%) | 시간초과 18,456 (7.49%) | 130 (0.70%) | 0.00 ~ 8.13% | C 판정불가 |
| F_5x6_p3_low_u075 | 5x6, 3부품, 비공유, 수요 0.75배 | 시간초과 27,895 (4.41%) | 시간초과 27,510 (9.67%) | 385 (1.38%) | 0.00 ~ 10.91% | C 판정불가 |
| F_5x6_p3_low_u100 | 5x6, 3부품, 비공유, 수요 1.00배 | 시간초과 34,139 (3.12%) | 시간초과 33,627 (5.60%) | 512 (1.50%) | 0.00 ~ 7.01% | C 판정불가 |
| F_5x6_p3_low_u125 | 5x6, 3부품, 비공유, 수요 1.25배 | 시간초과 45,698 (6.76%) | 시간초과 44,868 (8.81%) | 830 (1.82%) | 0.00 ~ 10.46% | C 판정불가 |
| F_5x6_p3_high_u050 | 5x6, 3부품, 공유, 수요 0.50배 | 시간초과 18,949 (1.57%) | 시간초과 18,829 (4.10%) | 120 (0.63%) | 0.00 ~ 4.71% | C 판정불가 |
| F_5x6_p3_high_u075 | 5x6, 3부품, 공유, 수요 0.75배 | 시간초과 27,698 (1.18%) | 시간초과 27,618 (2.80%) | 80 (0.29%) | 0.00 ~ 3.08% | C 판정불가 |
| F_5x6_p3_high_u100 | 5x6, 3부품, 공유, 수요 1.00배 | 시간초과 36,452 (1.71%) | 시간초과 36,375 (2.21%) | 77 (0.21%) | 0.00 ~ 2.42% | C 판정불가 |
| F_5x6_p3_high_u125 | 5x6, 3부품, 공유, 수요 1.25배 | 시간초과 46,753 (1.36%) | 시간초과 46,577 (2.82%) | 176 (0.38%) | 0.00 ~ 3.19% | C 판정불가 |

## 2. 증명 실험: off에 Cutoff(= joint 해) 걸어 '이득 > 0' 증명 (10/6)

| 셀 | 600초 때 찾은 이득 | 실행 시간 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| F_4x5_p5_low_u075 | 4.18% | 3601초 | off bound 29246, 증명선까지 559 남음 |
| F_4x5_p3_low_u050 | 1.79% | 1003초 | ✅ 이득 > 0 증명 |
| F_4x4_p3_low_u075 | 2.24% | 1113초 | ✅ 이득 > 0 증명 |
| F_4x5_p5_low_u050 | 2.49% | 1800초 | off bound 23368, 증명선까지 159 남음 |
| F_4x5_p3_low_u100 | 1.24% | 1800초 | off bound 32598, 증명선까지 463 남음 |
| F_5x6_p3_low_u100 | 1.50% | 1800초 | off bound 33272, 증명선까지 355 남음 |
| F_4x5_p5_low_u050 | 2.49% | 3689초 | ✅ 이득 > 0 증명 |
| F_4x5_p3_low_u100 (재시도) | 1.24% | 11,827초에 사용자 중단 | off bound 33,006.5, 증명선까지 55 남음 |

## 3. 재구성비 비율 2:1(50/25) vs 4:1(100/25)

| 셀 | 조건 | off (gap) | joint (gap) | 찾은 이득 | 증명 범위 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LO_r50 | 4x5, 3부품 비공유, 1.0배, 50/25 | 시간초과 33,477 (2.97%) | 시간초과 33,061 (5.10%) | 416 (1.24%) | 0.00 ~ 6.28% | C 판정불가 |
| LO_r100 | 4x5, 3부품 비공유, 1.0배, 100/25 | 시간초과 35,003 (5.20%) | 시간초과 34,183 (5.06%) | 820 (2.34%) | 0.00 ~ 7.28% | C 판정불가 |
| F_3x4_p3_low_u050 | 3x4, 비공유, 0.50배, 50/25 | 최적 17,730 (0.00%) | 시간초과 17,200 (1.09%) | 530 (2.99%) | 2.99 ~ 4.04% | B 하한 증명 |
| F_3x4_p3_low_u050_r100 | 3x4, 비공유, 0.50배, 100/25 | 최적 18,418 (0.00%) | 시간초과 17,830 (1.21%) | 588 (3.19%) | 3.19 ~ 4.37% | B 하한 증명 |
| F_3x4_p3_high_u050 | 3x4, 공유, 0.50배, 50/25 | 최적 17,829 (0.00%) | 시간초과 17,656 (0.51%) | 173 (0.97%) | 0.97 ~ 1.48% | B 하한 증명 |
| F_3x4_p3_high_u050_r100 | 3x4, 공유, 0.50배, 100/25 | 최적 18,330 (0.00%) | 시간초과 18,221 (1.64%) | 109 (0.59%) | 0.59 ~ 2.23% | B 하한 증명 |
| F_4x4_p3_low_u050 | 4x4, 비공유, 0.50배, 50/25 | 시간초과 18,026 (0.98%) | 시간초과 17,456 (3.73%) | 570 (3.16%) | 2.18 ~ 6.77% | C 하한>0 |
| F_4x4_p3_low_u050_r100 | 4x4, 비공유, 0.50배, 100/25 | 최적 18,622 (0.00%) | 시간초과 18,214 (5.40%) | 408 (2.19%) | 2.19 ~ 7.48% | B 하한 증명 |
| F_4x4_p3_high_u050 | 4x4, 공유, 0.50배, 50/25 | 최적 17,981 (0.00%) | 시간초과 17,820 (1.05%) | 161 (0.90%) | 0.90 ~ 1.94% | B 하한 증명 |
| F_4x4_p3_high_u050_r100 | 4x4, 공유, 0.50배, 100/25 | 최적 18,470 (0.00%) | 시간초과 18,433 (2.30%) | 37 (0.20%) | 0.20 ~ 2.50% | B 하한 증명 |
| F_4x4_p3_low_u075 | 4x4, 비공유, 0.75배, 50/25 | 시간초과 26,707 (3.09%) | 시간초과 26,110 (6.31%) | 597 (2.24%) | 0.00 ~ 8.41% | C 판정불가 |
| F_4x4_p3_low_u075_r100 | 4x4, 비공유, 0.75배, 100/25 | 시간초과 28,118 (5.01%) | 시간초과 27,338 (7.66%) | 780 (2.77%) | 0.00 ~ 10.22% | C 판정불가 |
| F_4x4_p3_high_u075 | 4x4, 공유, 0.75배, 50/25 | 최적 26,335 (0.00%) | 시간초과 26,182 (1.11%) | 153 (0.58%) | 0.58 ~ 1.68% | B 하한 증명 |
| F_4x4_p3_high_u075_r100 | 4x4, 공유, 0.75배, 100/25 | 최적 26,981 (0.00%) | 시간초과 26,665 (0.81%) | 316 (1.17%) | 1.17 ~ 1.97% | B 하한 증명 |

## 4. 반복 시퀀스(re-entrant) — 비공유 공정, 4x5

규칙: 앞 3공정 2회 + 두 번째 공정부터 끝까지 (예: 18>9>19>18>9>19>9>19).

| 셀 | 조건 | off (gap) | joint (gap) | 찾은 이득 | 증명 범위 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LO_s04 | 반복 없음, 수요 0.4배, 50/25 | 시간초과 15,964 (1.23%) | 시간초과 15,613 (0.62%) | 351 (2.20%) | 0.97 ~ 2.81% | C 하한>0 |
| LOR_s04 | 반복, 수요 0.4배, 50/25 | 시간초과 28,351 (12.33%) | 시간초과 27,538 (12.56%) | 813 (2.87%) | 0.00 ~ 15.06% | C 판정불가 |
| LO_s04_r100 | 반복 없음, 수요 0.4배, 100/25 | 시간초과 16,473 (1.63%) | 시간초과 16,048 (2.59%) | 425 (2.58%) | 0.95 ~ 5.11% | C 하한>0 |
| LOR_s04_r100 | 반복, 수요 0.4배, 100/25 | 시간초과 30,667 (14.66%) | 시간초과 28,775 (12.37%) | 1892 (6.17%) | 0.00 ~ 17.77% | C 판정불가 |
| LOR_s02_r100 | 반복, 수요 0.2배, 100/25 | 시간초과 18,253 (18.43%) | 시간초과 17,314 (15.98%) | 939 (5.14%) | 0.00 ~ 20.30% | C 판정불가 |

## 5. 현실 가정 탐색 (10/8, 18셀) — 이동비 1칸당 10 기본

수명주기 saffar: A 20,30,15,0 / B 50,60,45,30 / C 0,20,40,60 · gen: A 60→0, B 30, C 0→60 · mild: 모든 제품 계속 생산·완만 증감 (전부 ×0.5).

공정 구조 low: 제품별 전용 / med: 공통 첫 공정(2) + 전용 / high: Saffar 순서. 재구성 50/25.

| 셀 | 조건 | off (gap) | joint (gap) | 찾은 이득 | 증명 범위 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RL_15_low_saffar | 15슬롯, low, saffar, 이동비 10 | 최적 18,190 (0.00%) | 시간초과 18,010 (4.55%) | 180 (0.99%) | 0.99 ~ 5.50% | B 하한 증명 |
| RL_15_med_saffar | 15슬롯, med, saffar, 이동비 10 | 시간초과 18,088 (1.77%) | 시간초과 17,958 (4.97%) | 130 (0.72%) | 0.00 ~ 5.65% | C 판정불가 |
| RL_15_high_saffar | 15슬롯, high, saffar, 이동비 10 | 최적 18,337 (0.00%) | 시간초과 18,333 (1.61%) | 4 (0.02%) | 0.02 ~ 1.63% | B 하한 증명 |
| RL_15_low_gen | 15슬롯, low, gen, 이동비 10 | 시간초과 18,425 (3.43%) | 시간초과 18,141 (5.79%) | 284 (1.54%) | 0.00 ~ 7.24% | C 판정불가 |
| RL_15_med_gen | 15슬롯, med, gen, 이동비 10 | 시간초과 17,759 (0.96%) | 시간초과 17,669 (5.44%) | 90 (0.51%) | 0.00 ~ 5.92% | C 판정불가 |
| RL_15_high_gen | 15슬롯, high, gen, 이동비 10 | 최적 17,014 (0.00%) | 시간초과 17,014 (1.15%) | 0 (0.00%) | 0.00 ~ 1.15% | B 하한 증명 |
| RL_15_low_mild | 15슬롯, low, mild, 이동비 10 | 최적 16,975 (0.00%) | 시간초과 16,975 (1.22%) | 0 (0.00%) | 0.00 ~ 1.22% | B 하한 증명 |
| RL_15_med_mild | 15슬롯, med, mild, 이동비 10 | 최적 16,870 (0.00%) | 시간초과 16,870 (0.50%) | 0 (0.00%) | 0.00 ~ 0.50% | B 하한 증명 |
| RL_15_high_mild | 15슬롯, high, mild, 이동비 10 | 최적 17,399 (0.00%) | 시간초과 17,399 (0.59%) | 0 (0.00%) | 0.00 ~ 0.59% | B 하한 증명 |
| RL_12_low_saffar | 12슬롯, low, saffar, 이동비 10 | 최적 17,730 (0.00%) | 시간초과 17,350 (1.11%) | 380 (2.14%) | 2.14 ~ 3.23% | B 하한 증명 |
| RL_12_med_saffar | 12슬롯, med, saffar, 이동비 10 | 최적 17,503 (0.00%) | 시간초과 17,314 (1.93%) | 189 (1.08%) | 1.08 ~ 2.99% | B 하한 증명 |
| RL_12_high_saffar | 12슬롯, high, saffar, 이동비 10 | 최적 17,829 (0.00%) | 시간초과 17,755 (0.51%) | 74 (0.42%) | 0.42 ~ 0.93% | B 하한 증명 |
| RL_12_low_gen | 12슬롯, low, gen, 이동비 10 | 최적 17,684 (0.00%) | 시간초과 17,360 (3.45%) | 324 (1.83%) | 1.83 ~ 5.22% | B 하한 증명 |
| RL_12_med_gen | 12슬롯, med, gen, 이동비 10 | 최적 17,259 (0.00%) | 시간초과 17,115 (1.44%) | 144 (0.83%) | 0.83 ~ 2.26% | B 하한 증명 |
| RL_12_high_gen | 12슬롯, high, gen, 이동비 10 | 최적 16,558 (0.00%) | 최적 16,515 (0.00%) | 43 (0.26%) | 0.26 ~ 0.26% | A 정확 |
| RL_12_low_mild | 12슬롯, low, mild, 이동비 10 | 최적 16,295 (0.00%) | 최적 16,251 (0.00%) | 44 (0.27%) | 0.27 ~ 0.27% | A 정확 |
| RL_12_med_mild | 12슬롯, med, mild, 이동비 10 | 최적 16,366 (0.00%) | 최적 16,210 (0.00%) | 156 (0.95%) | 0.95 ~ 0.95% | A 정확 |
| RL_12_high_mild | 12슬롯, high, mild, 이동비 10 | 최적 16,805 (0.00%) | 최적 16,805 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0.00 ~ 0.00% | A 정확 |

이동비 30 / 0 (joint만 240초, 하한은 off가 최적일 때만 유효):

| 셀 | 이동비 30: 증명 범위 (이동 횟수) | 이동비 0: 증명 범위 (이동 횟수) |
| --- | --- | --- |
| RL_15_low_saffar | 0.00 ~ 5.11% (0회) | 1.59 ~ 6.48% (21회) |
| RL_15_med_saffar | 0.00 ~ 5.73% (4회) | 0.00 ~ 6.09% (31회) |
| RL_15_high_saffar | 0.00 ~ 1.93% (0회) | 0.13 ~ 2.43% (18회) |
| RL_15_low_gen | 0.00 ~ 6.78% (6회) | 0.00 ~ 7.96% (32회) |
| RL_15_med_gen | 0.00 ~ 5.58% (0회) | 0.00 ~ 6.42% (26회) |
| RL_15_high_gen | 0.00 ~ 4.28% (0회) | 0.42 ~ 2.46% (23회) |
| RL_15_low_mild | 0.00 ~ 1.59% (0회) | 0.00 ~ 1.77% (22회) |
| RL_15_med_mild | 0.00 ~ 1.02% (0회) | 0.00 ~ 1.32% (21회) |
| RL_15_high_mild | 0.00 ~ 0.86% (0회) | 0.00 ~ 1.34% (12회) |
| RL_12_low_saffar | 0.77 ~ 5.24% (7회) | 2.99 ~ 6.77% (24회) |
| RL_12_med_saffar | 0.00 ~ 4.86% (0회) | 1.85 ~ 4.89% (30회) |
| RL_12_high_saffar | 0.00 ~ 1.03% (0회) | 0.97 ~ 1.86% (22회) |
| RL_12_low_gen | 0.25 ~ 5.21% (6회) | 2.51 ~ 6.42% (25회) |
| RL_12_med_gen | 0.14 ~ 5.60% (4회) | 1.44 ~ 6.20% (20회) |
| RL_12_high_gen | 0.00 ~ 0.60% (0회) | 0.82 ~ 1.34% (15회) |
| RL_12_low_mild | 0.02 ~ 0.02% (2회) | 0.39 ~ 0.39% (5회) |
| RL_12_med_mild | 0.71 ~ 0.71% (2회) | 1.17 ~ 1.17% (21회) |
| RL_12_high_mild | 0.00 ~ 0.00% (0회) | 0.19 ~ 0.19% (14회) |

## 6. 이동비 손익분기 스윕 (joint만 240초, off 최적 증명된 셀)

| 셀 | 1칸당 이동비 | 증명된 이득 하한 | 상한(이 실행) | 이동 횟수 · 칸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F_3x4_p3_low_u050 | 5 | 455 (2.57%) | 1073 | 7회 · 15칸 |
| F_3x4_p3_low_u050 | 20 | 246 (1.39%) | 994 | 7회 · 11칸 |
| F_3x4_p3_low_u050 | 50 | 0 (0.00%) | 846 | 0회 · 0칸 |
| F_3x4_p3_low_u050 | 100 | 0 (0.00%) | 832 | 0회 · 0칸 |
| G_Lalt_15 ⚠비현실 | 20 | 184 (1.11%) | 946 | 9회 · 10칸 |
| G_Lalt_15 ⚠비현실 | 50 | 60 (0.36%) | 867 | 2회 · 2칸 |
| G_Lalt_15 ⚠비현실 | 100 | 0 (0.00%) | 795 | 0회 · 0칸 |
| G_Lalt_15 ⚠비현실 | 200 | 0 (0.00%) | 612 | 0회 · 0칸 |
| G_R4_15 ⚠비현실 | 20 | 136 (0.76%) | 733 | 6회 · 6칸 |
| G_R4_15 ⚠비현실 | 50 | 0 (0.00%) | 611 | 0회 · 0칸 |
| G_R4_15 ⚠비현실 | 100 | 0 (0.00%) | 591 | 0회 · 0칸 |
| G_R4_15 ⚠비현실 | 200 | 0 (0.00%) | 375 | 0회 · 0칸 |

## 7. ⚠ 비현실 가정 실험 (10/7) — 연구 결과로 쓰지 말 것, 상한 참고용

40/0/40/0 교대 수요, 같은 제품 공정 순서 완전 역순, 재구성 금지(_norc) 등 인위 조건 포함.

| 셀 | 조건 | off (gap) | joint (gap) | 찾은 이득 | 증명 범위 | 등급 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G_R4_15 | 4공정 완전 역전 교대, 15슬롯 | 최적 17,778 (0.00%) | 최적 16,216 (0.00%) | 1562 (8.79%) | 8.79 ~ 8.79% | A 정확 |
| G_R4_15_norc | 4공정 완전 역전 교대, 15슬롯, 재구성 금지 | 최적 17,830 (0.00%) | 최적 16,216 (0.00%) | 1614 (9.05%) | 9.05 ~ 9.05% | A 정확 |
| G_R3_15_norc | M_seqrev_15slot + 재구성 금지 | 최적 17,052 (0.00%) | 최적 16,168 (0.00%) | 884 (5.18%) | 5.18 ~ 5.18% | A 정확 |
| G_Lalt_15 | 공정 비공유 두 제품 교대, 15슬롯 | 최적 16,524 (0.00%) | 시간초과 15,940 (1.37%) | 584 (3.53%) | 3.53 ~ 4.86% | B 하한 증명 |
| G_Lalt_15_norc | 공정 비공유 두 제품 교대, 15슬롯, 재구성 금지 | 최적 17,618 (0.00%) | 최적 17,170 (0.00%) | 448 (2.54%) | 2.54 ~ 2.54% | A 정확 |
| G_R4_12 | 4공정 완전 역전 교대, 12슬롯(빡빡) | 최적 17,137 (0.00%) | 최적 15,820 (0.00%) | 1317 (7.69%) | 7.69 ~ 7.69% | A 정확 |
| G_R4_9 | 4공정 완전 역전 교대, 9슬롯(매우 빡빡) | 최적 16,620 (0.00%) | 최적 15,660 (0.00%) | 960 (5.78%) | 5.78 ~ 5.78% | A 정확 |
| G_R3_12 | M_seqrev 12슬롯 | 최적 15,610 (0.00%) | 최적 14,778 (0.00%) | 832 (5.33%) | 5.33 ~ 5.33% | A 정확 |
| G_Lalt_12 | 공정 비공유 교대, 12슬롯 | 최적 16,084 (0.00%) | 시간초과 15,596 (0.90%) | 488 (3.03%) | 3.03 ~ 3.91% | B 하한 증명 |
| G_Lorig_12_norc | low overlap 원래 수요패턴 0.5x, 12슬롯, 재구성 금지 (F_3x4_p3_low_u050 짝) | 최적 18,913 (0.00%) | 최적 18,553 (0.00%) | 360 (1.90%) | 1.90 ~ 1.90% | A 정확 |
| G_Horig_12_norc | high overlap 원래 수요패턴 0.5x, 12슬롯, 재구성 금지 (F_3x4_p3_high_u050 짝) | 최적 18,330 (0.00%) | 최적 18,256 (0.00%) | 74 (0.40%) | 0.40 ~ 0.40% | A 정확 |
| G_Rrot_15 | 3공정 순환(2>12>11 / 12>11>2 / 11>2>12), 15슬롯 | 최적 14,500 (0.00%) | 최적 13,472 (0.00%) | 1028 (7.09%) | 7.09 ~ 7.09% | A 정확 |
| G_Rrot_15_norc | 3공정 순환, 15슬롯, 재구성 금지 | 최적 14,500 (0.00%) | 최적 13,472 (0.00%) | 1028 (7.09%) | 7.09 ~ 7.09% | A 정확 |
| G_R4_15_d60 | 4공정 완전 역전 교대, 수요 60, 15슬롯 | 시간초과 26,717 (0.35%) | 최적 24,444 (0.00%) | 2273 (8.51%) | 8.16 ~ 8.51% | C 하한>0 |
| G_R4_15_withB | 4공정 역전 교대 + 매 기간 정방향 제품 B, 15슬롯 | 최적 24,110 (0.00%) | 시간초과 23,216 (0.68%) | 894 (3.71%) | 3.71 ~ 4.36% | B 하한 증명 |
| G_Lorig_16_norc | low overlap 원래 수요패턴 0.5x, 16슬롯, 재구성 금지 | 최적 19,245 (0.00%) | 시간초과 18,829 (4.50%) | 416 (2.16%) | 2.16 ~ 6.56% | B 하한 증명 |
| G_Horig_16_norc | high overlap 원래 수요패턴 0.5x, 16슬롯, 재구성 금지 | 최적 18,470 (0.00%) | 시간초과 18,440 (0.69%) | 30 (0.16%) | 0.16 ~ 0.85% | B 하한 증명 |