# 요인실험 결과표: 부품 수 · 레이아웃 · 공정 겹침 · 수요

실험 기간 2026-10-03 ~ 10-04  ·  Saffar 예제 2(multi_part) 데이터 기반  ·  실행한 조합 38개

## 1. 이 표를 읽는 법

off: 기계를 1기에 설치한 자리에 끝까지 고정하는 경우(Saffar 논문 방식)의 총비용입니다.

joint: 기간이 바뀔 때 기계를 다른 자리로 옮길 수 있게 한 경우(adaptive layout)의 총비용입니다.

목적함수 값: 구매비 + 재구성비 + 자재운반비의 합입니다. 작을수록 좋습니다.

gap: 솔버가 10분 안에 최적이라고 증명하지 못한 정도입니다. 0%면 그 값이 최적이고, 예를 들어 2%면 진짜 최적값이 최대 2%까지 더 작을 수 있습니다.

이득 %: (off − joint) ÷ off. 기계를 옮길 수 있게 하면 비용이 몇 % 줄어드는지입니다.

판정: 이득 %가 얼마나 믿을 만한지입니다. '정확'은 off와 joint 모두 최적이 증명된 경우, '최소 x% 확실'은 off가 최적으로 증명되어 이득이 적어도 그만큼은 된다는 뜻, '0% 초과 확실'은 10분 실행 뒤 off만 따로 더 풀어서 이득이 0보다 크다는 것까지 증명한 경우, '불확실'은 gap이 이득보다 커서 진짜 이득이 0일 수도 있다는 뜻입니다. 괄호 안은 이득이 될 수 있는 최대값입니다.

## 2. 실험 조건

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 공통 조건 | 4기간, 재구성비 모듈 추가 50 / 제거 25, 자재운반비 거리당 4, 기계 이동비 0, off·joint 각 최대 10분(600초) 풀이, joint는 off 해에서 출발 |
| 부품 수 | 1개: 부품 B만 / 3개: Saffar 예제 2의 A·B·C / 5개: A·B·C + 새 부품 D(중간에 수요 정점)·E(수요 감소) |
| 레이아웃 | 기계를 놓을 수 있는 칸을 행 × 열로 배치 (3x4 = 12칸, 4x4 = 16칸, 4x5 = 20칸(Saffar 원래 크기), 5x6 = 30칸). 입구·출구는 가운데 행 높이의 왼쪽·오른쪽 |
| 공정 겹침 높음 | 모든 부품이 공정 2 → 12를 공통으로 거침 (Saffar 원래 공정 순서). A 2>12>17, B 2>12>11, C 2>12>11>8, D 2>12>8, E 2>12>17>8 |
| 공정 겹침 낮음 | 부품마다 서로 다른 공정을 사용. A 18>9>19, B 10>1>17, C 13>16>8>12, D 3>11>6, E 4>20>14>5 |
| 수요 배율 | 부품 수와 관계없이 4기간 총수요를 Saffar 예제 2(370개)에 맞춘 것을 1.0배로 하고, 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.25배로 바꿈 |

### 수요 1.0배일 때 부품별 기간 수요

| 부품 수 | 기간 1, 2, 3, 4의 수요 (다른 배율은 이 값에 배율을 곱함) |
| --- | --- |
| 1개 | B: 100, 120, 90, 60 |
| 3개 | A: 20, 30, 15, 0 B: 50, 60, 45, 30 C: 0, 20, 40, 60 |
| 5개 | A: 14, 21, 10, 0 B: 34, 41, 31, 21 C: 0, 14, 27, 41 D: 0, 21, 27, 7 E: 27, 21, 10, 3 |

## 3. 전체 결과표 (38개 조합)

부품 수 → 레이아웃 → 공정 겹침 → 수요 배율 순으로 정렬했습니다. 판정 칸의 색: 초록 = 정확, 파랑 = 최소값 확실, 회색 = 불확실.

| 부품 수 | 레이아웃 | 공정 겹침 | 수요 | off 목적함수 | off gap | joint 목적함수 | joint gap | 이득 (off − joint) | 이득 % | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1개 | 3x4 | 해당 없음 | 0.50배 | 17,276 | 0.00% | 17,276 | 0.00% | 0 | 0.00% | 정확 |
| 1개 | 4x4 | 해당 없음 | 0.50배 | 17,456 | 0.00% | 17,452 | 0.00% | 4 | 0.02% | 정확 |
| 1개 | 4x4 | 해당 없음 | 0.75배 | 26,262 | 0.00% | 26,262 | 0.00% | 0 | 0.00% | 정확 |
| 1개 | 4x5 | 해당 없음 | 0.50배 | 18,076 | 0.00% | 18,064 | 0.00% | 12 | 0.07% | 정확 |
| 1개 | 4x5 | 해당 없음 | 0.75배 | 27,199 | 1.49% | 27,195 | 2.57% | 4 | 0.01% | 불확실 (0 ~ 2.58%) |
| 1개 | 4x5 | 해당 없음 | 1.00배 | 35,840 | 0.00% | 35,818 | 0.85% | 22 | 0.06% | 최소 0.06% 확실 (최대 0.91%) |
| 1개 | 5x6 | 해당 없음 | 0.50배 | 18,435 | 0.00% | 18,430 | 2.45% | 5 | 0.03% | 최소 0.03% 확실 (최대 2.47%) |
| 1개 | 5x6 | 해당 없음 | 0.75배 | 27,627 | 1.47% | 27,627 | 1.87% | 0 | 0.00% | 불확실 (0 ~ 1.87%) |
| 1개 | 5x6 | 해당 없음 | 1.00배 | 36,400 | 0.00% | 36,395 | 0.35% | 5 | 0.01% | 최소 0.01% 확실 (최대 0.37%) |
| 1개 | 5x6 | 해당 없음 | 1.25배 | 46,058 | 0.00% | 46,048 | 1.24% | 10 | 0.02% | 최소 0.02% 확실 (최대 1.26%) |
| 3개 | 3x4 | 높음 | 0.50배 | 17,829 | 0.00% | 17,656 | 0.51% | 173 | 0.97% | 최소 0.97% 확실 (최대 1.48%) |
| 3개 | 3x4 | 낮음 | 0.50배 | 17,730 | 0.00% | 17,200 | 1.09% | 530 | 2.99% | 최소 2.99% 확실 (최대 4.04%) |
| 3개 | 4x4 | 높음 | 0.50배 | 17,981 | 0.00% | 17,820 | 1.05% | 161 | 0.90% | 최소 0.90% 확실 (최대 1.94%) |
| 3개 | 4x4 | 높음 | 0.75배 | 26,335 | 0.00% | 26,182 | 1.11% | 153 | 0.58% | 최소 0.58% 확실 (최대 1.68%) |
| 3개 | 4x4 | 낮음 | 0.50배 | 18,026 | 0.98% | 17,456 | 3.73% | 570 | 3.16% | 최소 2.18% 확실 (최대 6.77%) |
| 3개 | 4x4 | 낮음 | 0.75배 | 26,707 | 3.09% | 26,110 | 6.31% | 597 | 2.24% | 0% 초과 확실 (추가 증명, 최대 8.41%) |
| 3개 | 4x5 | 높음 | 0.50배 | 18,425 | 0.00% | 18,408 | 2.69% | 17 | 0.09% | 최소 0.09% 확실 (최대 2.78%) |
| 3개 | 4x5 | 높음 | 0.75배 | 27,233 | 1.44% | 27,123 | 2.81% | 110 | 0.40% | 불확실 (0 ~ 3.21%) |
| 3개 | 4x5 | 높음 | 1.00배 | 35,775 | 1.34% | 35,651 | 2.03% | 124 | 0.35% | 불확실 (0 ~ 2.37%) |
| 3개 | 4x5 | 낮음 | 0.50배 | 18,418 | 2.19% | 18,088 | 4.65% | 330 | 1.79% | 0% 초과 확실 (추가 증명, 최대 6.36%) |
| 3개 | 4x5 | 낮음 | 0.75배 | 27,455 | 7.07% | 26,938 | 7.65% | 517 | 1.88% | 불확실 (0 ~ 9.39%) |
| 3개 | 4x5 | 낮음 | 1.00배 | 33,477 | 2.94% | 33,061 | 5.00% | 416 | 1.24% | 불확실 (0 ~ 6.18%) |
| 3개 | 5x6 | 높음 | 0.50배 | 18,949 | 1.57% | 18,829 | 4.10% | 120 | 0.63% | 불확실 (0 ~ 4.71%) |
| 3개 | 5x6 | 높음 | 0.75배 | 27,698 | 1.18% | 27,618 | 2.80% | 80 | 0.29% | 불확실 (0 ~ 3.08%) |
| 3개 | 5x6 | 높음 | 1.00배 | 36,452 | 1.71% | 36,375 | 2.21% | 77 | 0.21% | 불확실 (0 ~ 2.42%) |
| 3개 | 5x6 | 높음 | 1.25배 | 46,753 | 1.36% | 46,577 | 2.82% | 176 | 0.38% | 불확실 (0 ~ 3.19%) |
| 3개 | 5x6 | 낮음 | 0.50배 | 18,586 | 1.38% | 18,456 | 7.49% | 130 | 0.70% | 불확실 (0 ~ 8.13%) |
| 3개 | 5x6 | 낮음 | 0.75배 | 27,895 | 4.41% | 27,510 | 9.67% | 385 | 1.38% | 불확실 (0 ~ 10.91%) |
| 3개 | 5x6 | 낮음 | 1.00배 | 34,139 | 3.12% | 33,627 | 5.60% | 512 | 1.50% | 불확실 (0 ~ 7.01%) |
| 3개 | 5x6 | 낮음 | 1.25배 | 45,698 | 6.76% | 44,868 | 8.81% | 830 | 1.82% | 불확실 (0 ~ 10.46%) |
| 5개 | 3x4 | 높음 | 0.50배 | 19,027 | 0.00% | 18,925 | 0.00% | 102 | 0.54% | 정확 |
| 5개 | 4x4 | 높음 | 0.50배 | 19,227 | 0.00% | 19,129 | 0.21% | 98 | 0.51% | 최소 0.51% 확실 (최대 0.72%) |
| 5개 | 4x4 | 높음 | 0.75배 | 27,511 | 0.91% | 27,278 | 1.13% | 233 | 0.85% | 불확실 (0 ~ 1.96%) |
| 5개 | 4x5 | 높음 | 0.50배 | 19,777 | 0.00% | 19,749 | 1.81% | 28 | 0.14% | 최소 0.06% 확실 (최대 1.95%) |
| 5개 | 4x5 | 높음 | 0.75배 | 28,355 | 1.69% | 28,286 | 4.17% | 69 | 0.24% | 불확실 (0 ~ 4.41%) |
| 5개 | 4x5 | 높음 | 1.00배 | 38,279 | 0.75% | 38,152 | 1.59% | 127 | 0.33% | 불확실 (0 ~ 1.92%) |
| 5개 | 4x5 | 낮음 | 0.50배 | 24,128 | 4.15% | 23,527 | 4.12% | 601 | 2.49% | 0% 초과 확실 (추가 증명, 최대 6.51%) |
| 5개 | 4x5 | 낮음 | 0.75배 | 31,106 | 7.61% | 29,805 | 6.46% | 1,301 | 4.18% | 불확실 (0 ~ 10.37%) |

## 4. 요인별 요약

각 요인의 수준별로 이득 %의 평균과 최대를 모았습니다. 평균에는 불확실한 값도 들어 있으므로 경향을 보는 용도입니다.

### 부품 수

| 수준 | 조합 수 | 평균 이득 % | 최대 이득 % | 이득 > 0이 확실한 조합 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1개 | 10 | 0.02% | 0.07% | 8 / 10 |
| 3개 | 20 | 1.18% | 3.16% | 8 / 20 |
| 5개 | 8 | 1.16% | 4.18% | 4 / 8 |

### 공정 겹침 (부품 3·5개만)

| 수준 | 조합 수 | 평균 이득 % | 최대 이득 % | 이득 > 0이 확실한 조합 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 높음 | 16 | 0.46% | 0.97% | 7 / 16 |
| 낮음 | 12 | 2.11% | 4.18% | 5 / 12 |

### 레이아웃 (부품 3개만)

| 수준 | 조합 수 | 평균 이득 % | 최대 이득 % | 이득 > 0이 확실한 조합 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3x4, 공정 겹침 높음 | 1 | 0.97% | 0.97% | 1 / 1 |
| 3x4, 공정 겹침 낮음 | 1 | 2.99% | 2.99% | 1 / 1 |
| 4x4, 공정 겹침 높음 | 2 | 0.74% | 0.90% | 2 / 2 |
| 4x4, 공정 겹침 낮음 | 2 | 2.70% | 3.16% | 2 / 2 |
| 4x5, 공정 겹침 높음 | 3 | 0.28% | 0.40% | 1 / 3 |
| 4x5, 공정 겹침 낮음 | 3 | 1.64% | 1.88% | 1 / 3 |
| 5x6, 공정 겹침 높음 | 4 | 0.38% | 0.63% | 0 / 4 |
| 5x6, 공정 겹침 낮음 | 4 | 1.35% | 1.82% | 0 / 4 |

### 수요 배율 (부품 3개만)

| 수준 | 조합 수 | 평균 이득 % | 최대 이득 % | 이득 > 0이 확실한 조합 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50배, 공정 겹침 높음 | 4 | 0.65% | 0.97% | 3 / 4 |
| 0.50배, 공정 겹침 낮음 | 4 | 2.16% | 3.16% | 3 / 4 |
| 0.75배, 공정 겹침 높음 | 3 | 0.42% | 0.58% | 1 / 3 |
| 0.75배, 공정 겹침 낮음 | 3 | 1.83% | 2.24% | 1 / 3 |
| 1.00배, 공정 겹침 높음 | 2 | 0.28% | 0.35% | 0 / 2 |
| 1.00배, 공정 겹침 낮음 | 2 | 1.37% | 1.50% | 0 / 2 |
| 1.25배, 공정 겹침 높음 | 1 | 0.38% | 0.38% | 0 / 1 |
| 1.25배, 공정 겹침 낮음 | 1 | 1.82% | 1.82% | 0 / 1 |

## 5. 공정 겹침 높음 vs 낮음 직접 비교 (나머지 조건이 같은 쌍)

| 부품 수 | 레이아웃 | 수요 | 겹침 높음: 이득 % | 겹침 낮음: 이득 % | 이득이 더 큰 쪽 | 범위가 겹치지 않음(확실) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3개 | 3x4 | 0.50배 | 0.97% (범위 0.97~1.48%) | 2.99% (범위 2.99~4.04%) | 낮음 | 예 |
| 3개 | 4x4 | 0.50배 | 0.90% (범위 0.90~1.94%) | 3.16% (범위 2.18~6.77%) | 낮음 | 예 |
| 3개 | 4x4 | 0.75배 | 0.58% (범위 0.58~1.68%) | 2.24% (범위 0.00~8.41%) | 낮음 | 아니오 |
| 3개 | 4x5 | 0.50배 | 0.09% (범위 0.09~2.78%) | 1.79% (범위 0.00~6.36%) | 낮음 | 아니오 |
| 3개 | 4x5 | 0.75배 | 0.40% (범위 0.00~3.21%) | 1.88% (범위 0.00~9.39%) | 낮음 | 아니오 |
| 3개 | 4x5 | 1.00배 | 0.35% (범위 0.00~2.37%) | 1.24% (범위 0.00~6.18%) | 낮음 | 아니오 |
| 3개 | 5x6 | 0.50배 | 0.63% (범위 0.00~4.71%) | 0.70% (범위 0.00~8.13%) | 낮음 | 아니오 |
| 3개 | 5x6 | 0.75배 | 0.29% (범위 0.00~3.08%) | 1.38% (범위 0.00~10.91%) | 낮음 | 아니오 |
| 3개 | 5x6 | 1.00배 | 0.21% (범위 0.00~2.42%) | 1.50% (범위 0.00~7.01%) | 낮음 | 아니오 |
| 3개 | 5x6 | 1.25배 | 0.38% (범위 0.00~3.19%) | 1.82% (범위 0.00~10.46%) | 낮음 | 아니오 |
| 5개 | 4x5 | 0.50배 | 0.14% (범위 0.06~1.95%) | 2.49% (범위 0.00~6.51%) | 낮음 | 아니오 |
| 5개 | 4x5 | 0.75배 | 0.24% (범위 0.00~4.41%) | 4.18% (범위 0.00~10.37%) | 낮음 | 아니오 |

## 6. 정리

부품이 1개면 기계를 옮겨도 이득이 거의 없습니다(최대 0.07%). 제품 구성이 기간마다 바뀌지 않기 때문입니다.

부품끼리 공정을 공유하지 않으면(공정 겹침 낮음) 이득이 더 큽니다. 같은 조건끼리 비교한 쌍에서 모두 겹침 낮음 쪽이 컸고, 3x4·4x4 수요 0.5배에서는 범위가 겹치지 않아 확실합니다.

레이아웃이 커질수록(4x5, 5x6) 10분 안에 최적에 다가가지 못해 gap이 커지고, 이득이 '불확실'로 남는 경우가 많습니다.

수요 배율은 이득에 뚜렷한 방향을 보이지 않았습니다.

## 7. 표에 없는 조합

레이아웃 5x7 전체와 5x6의 일부(부품 5개)는 실행 도중 중단되어 결과가 없습니다(28개 조합).

작은 레이아웃에 많은 수요를 넣은 34개 조합은, 실행 전에 계산한 필요 기계 수가 칸 수보다 많아 제외했습니다. 이 계산은 실험용으로 따로 만든 것이고 솔버로 확인하지는 않았습니다.